# 품질 이슈 리포트 — CP-305 펌프 토출 불량

문서번호: QA-IR-2025-05

작성부서: 품질보증팀

작성일: 2025-07-15

프로젝트: PJ 2025-CP305

제품명: CP-305 UV 선크림 SPF50+ 50ml

제품코드: CP-305

제형: 혼합자차 선크림

로트번호: CP305-2507B

현상: 펌프 토출 불량

추정 원인: 용기 상용성 불량

시정조치: 용기 상용성 재평가

심각도: 5 / 10

접수건수: 47건

적용 법규: 화장품법(한국) · 기능성화장품 심사 규정 · MoCRA(미국) · ISO 22716(GMP)

## 1. 개요

코스메디아㈜ PJ 2025-CP305 에서 생산한 CP-305 UV 선크림 SPF50+ 50ml 로트 CP305-2507B 에 대하여 2025-07-15 자로 펌프 토출 불량 이슈가 접수되었다. 접수 시점 기준 동일 로트 누적 47건이며 심각도는 5점으로 평가되었다.

해당 제형은 혼합자차 선크림 으로 펌프 용기 50ml 에 충전된다. 이슈 확인 즉시 동일 로트 재고를 출하 보류 처리하고 잔량 시료를 품질보증팀 보관 시료실로 이관하였다.

## 2. 현상 상세

외관 검사 결과 펌프 토출 불량 이 육안으로 확인되었으며 보관 온도 상승 조건에서 현상이 가속되는 경향을 보였다. 동일 로트 보관 시료 10점 중 재현율은 40퍼센트 수준이다.

이화학 시험에서 pH 는 5.60, 점도는 15439 cP 로 측정되어 초기값 대비 편차가 관찰되었다. 총호기성생균수는 100 CFU/g 미만으로 기준 이내 였다.

## 3. 원인 분석

제조 기록서와 공정 파라미터를 역추적한 결과 용기 상용성 불량 가 근본 원인으로 판단되었다. 원료 입고 성적서, 칭량 기록, 유화 온도 프로파일, 냉각 곡선, 충전 조건을 교차 검토하였다.

동일 제형의 정상 로트와 비교 시험을 실시하여 해당 인자만을 변경한 재현 시험에서 동일 현상이 재현되었으며 이로써 원인 인자가 확정되었다.

## 4. 조치 및 재발방지

단기 조치로 해당 로트 전량 회수 및 폐기를 결정하였고 근본 대책으로 용기 상용성 재평가 를 적용한다. 개선 후 3개 로트에 대하여 안정성 가속 시험과 미생물 한도 시험을 재실시한다.

개선 사항은 제조 표준서와 QC 검사 기준서에 반영하며 신규 개발 제품의 설계 검토 체크리스트에도 등재한다.

## 5. 규제 검토

적용 법규는 화장품법(한국) 및 기능성화장품 심사 규정 및 MoCRA(미국) 및 ISO 22716(GMP) 이며 본 이슈는 표시기재나 안전성 항목의 위반에는 해당하지 않는다. 다만 ISO 22716 기준 일탈 관리 절차에 따라 일탈 보고서를 별도 기록한다.